常州市金坛区教育局装备中心关于薛埠中心小学LED显示屏

政府采购询价公告

坛教政采询价TJZC2019－XJ006号

金坛区教育局装备中心现就薛埠中心小学报告厅LED显示屏项目进行询价采购，望有生产能力或有供货能力的相关供应商参加竞标。

一.招标编号：坛教政采询价TJZC2019－XJ006号。

二.采购项目预算及简要概述：本项目预算：报告厅高清LED全彩屏：18.8万元；

三.常州市金坛区薛埠中心小学LED显示屏配置清单及要求：

要求：

1、下文招标要求打“★”号项为必须满足项；出现负偏离、未提供证明材料按无效标处理。

2、中标单位接到甲方通知后3个工作日内把本次招标的LED显示屏产品放置实际环境中进行功能演示，对所要求的功能进行一一比对。

- 样品功能演示通过后10个工作日内完成设备安装和调试。

主要设备清单及参数要求：

1、室内P3全彩显示屏技术参数

| P3全彩显示屏技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一）灯管参数 |  |  |  |  |  |  |
| （1）结构 |  |  |  |  |  |  |
| 结构说明：每个像素点内采用1纯红1纯绿1纯蓝，共3颗LED发光管。 |  |  |  |  |  |  |
| （2）专业分析 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分析项目 | 专业分析内容 |  |  |  |  |
| 1 | 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1。 |  |  |  |  |
| 2 | 序 号 | 项 目 | 型号 | 中心波长 | 亮 度 | 品牌 |
|  | 1 | 纯红LED | ★国星纯金线铜支架、黑灯、雾面封装LED-SMD2121 | 620nm-625nm | 230-260mcd | 台湾晶元 |
|  | 2 | 纯绿LED |  | 520nm-525nm | 420-480mcd | 台湾晶元 |
|  | 3 | 纯蓝LED |  | 465nm-470nm | 130-180mcd | 台湾晶元 |
| 3 | ★封装厂 | 国星纯金线铜支架、黑灯、雾面封装；采用PWM高清驱动芯片。中标后提供国星证明文件（原件）；验收时提供国星检测报告作为验收证明。 |  |  |  |  |
| （二）技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| 核心器件要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 发光管 | SMD2121 台湾晶元管芯 |  |  |  |  |
| 2 | 节能型 | 采用有源补偿技术确保：功率因数≥0.95 （带PFC功能） |  |  |  |  |
|  | 电磁兼容 | 符合EN55022 ClassB(或GB9254-2008)标准 |  |  |  |  |
| 3 | 模块基座及面罩 | 基座及面罩必须采用进口聚碳酸酯，须具有阻燃、抗紫外线、耐高低温等性能；²模块的壳体、面罩、PCB的阻燃等级均须达到V0级。 |  |  |  |  |
| 4 | ★封装要求 | 国星纯金线铜支架、黑灯、雾面封装；采用PWM高清驱动芯片。 |  |  |  |  |
| 像素 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 像素间距 | 3mm（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 2 | 像素密度 | 111111点/㎡（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 模块及箱体 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 模块分辨率 | 64点*64点 |  |  |  |  |
| 2 | 模块尺寸 | 192*192mm |  |  |  |  |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★显示亮度 | ≥1400cd/㎡（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 2 | 视角 | 水平：160°；垂直：160°（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 3 | 亮度均匀性 | ≧97%（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 4 | 色温 | 3000K-9000K可调（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 5 | ★LED驱动方式 | PWM高清驱动芯片IBM5024 |  |  |  |  |
| 6 | 色度均与度 | ±0.03Cx,Cy之内（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 7 | ★刷新频率 | ≥3840Hz |  |  |  |  |
| 8 | LED寿命 | ≥10万小时（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 9 | 最高对比度 | 4000:1（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 10 | 模组平整度 | ≦0.2mm（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 11 | 像素失控点 | ≦1/100000，无连续失控点（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 12 | 接触电流 | 接触电流值不得超过3.5mA（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 13 | 动力要求 | 具备PFC节能功能² 功率因数不小于0.98（全白图像/最大亮度）； 谐波电流不大于10%（全白图像/最大亮度）； 零线电流≤50%相线电流（全白图像/最大亮度）。 |  |  |  |  |
| 14 | 屏体防护等级 | 正面IP5X、背面IP43（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 15 | ★功耗 | 峰值≤800w/㎡，平均≤350w/㎡（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 16 | 亮度/色度校正 | 支持亮度/色度校正（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 17 | 亮度调节 | 根据环境变化亮度自动调节，自动或手动1-100%（提供经CNAS认可的专业检测机构检测报告） |  |  |  |  |
| 18 | 控制方式 | 与计算机及视频同步 |  |  |  |  |
| 19 | 图像调节 | 亮度调节，对比度调节，色饱和度调节，色温调节 |  |  |  |  |
| 20 | 图像处理 | 快速运动补偿、灰度非线性变换、色度校正、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等。 |  |  |  |  |
| 21 | 软件接口 | 各类软件 |  |  |  |  |
| 22 | 输入信号 | 可播放VCR、VCD、DVD、LD、摄像机和各种自制得视频信号节目,支持PAL、NESC制式以及SDI、HD-SDI、DVI、YUV、VGA、VIDEO和S-VIDEO等输入方式 |  |  |  |  |
| 23 | 通讯距离 | 采用光纤传输，距离可达：500米（多模），20km（单模）；采用六类八芯双绞线，距离＜100米（无中继） |  |  |  |  |
| 24 | 屏体重量 | ≤20kg/㎡ |  |  |  |  |
| 25 | 保护技术 | 显示屏具有防潮、防腐蚀、防尘、阻燃、抗震、抗电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电、抗雷击的功能。 |  |  |  |  |

2.显示屏配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园视频管理平台软件 | 高盛、极域 | 1. 须具备系统管理模块，支持系统参数设置、用户使用环境设置等系统及管理功能； 2. 须具备直播管理模块，支持直播节目、内容管理功能； 3. 须具备点播管理模块，支持点播节目、内容常规管理功能； 4. 须具备消息管理模块，支持消息、通知、公告等常规管理功能； 5. 平台提供的基本直播、点播功能，须支持多码流同时播出以适应不同的网络环境； 6. 资源平台须支持在Windows、Mac OSX、Android、iOS等多种平台均能访问，支持在iOS或Android移动终端上观看直播、点播内容； 7. 须具备平台支持在线编辑功能，可对已有视频资源进行打点、微视频等处理，便于后期观看； 8. 须支持将其他格式文件转换成标准MP3格式文件上传供用户点播观看； 9. 须支持平台支持直播、点播，支持RTMP及MMS协议。 10. 须支持多媒体广播，现场直播和一系列的实时或实况材料，可使用IE浏览器直播无需安装插件。 11. 平台须支持MPG1、MPG2、RMVB、AVI、MOV、ASF、WMV、3GP、MKV等多种视频格式播放，支持在上传过程中自动转码为mP3格式，转码码流和视频分辨率可调，可手动选择是否转码。 12. ★能与现有系统对接 13. ★要求提供网络直播、点播平台软件计算机软件著作权登记证书 14. ★投标时提供原厂授权叁年质保函原件 | 1 | 套 |
| 2 | 室内P3全彩显示屏 | 天合 | P3 1R1G1B全彩 物理点间距：3mm 模块尺寸：192*192 物理密度：111111点/㎡ 像素基色：1R1G1B 净屏尺寸：6.72m*3.072m=20.64㎡ ★压铸铝箱体，双面灌胶模组；电源系统、信号控制系统双备份。 ★室内全彩显示屏须接入学校专用网络，与校园电视台和校园网络直播信息系统进行无缝对接，通过已建成的校园网络播放系统对显示屏进行控制，显示屏控制软件和原有校园电视台采编软件、校园网络直播系统软件需做无缝对接。 ★国星纯金线铜支架、黑灯、雾面封装；采用PWM高清驱动芯片。中标后提供国星证明文件（原件）；验收时提供国星检测报告作为验收证明。 ★投标时提供原厂授权叁年质保函原件、显示屏3C证书（委托人、生产者、生产企业必须为同一公司）、CQC认证的节能环保证书（认证型号需包含本次招标的产品型号）、安全生产许可证 | 20.34 | ㎡ |
| 3 | 开关电源 | 天合 | 具有PFC功能★需要显示屏同一厂家提供开关电源3C证书（委托人、生产者、生产企业必须为同一公司） 具有环路备份系统功能★（提供LED显示屏驱动电源系统软件著作权登记证书） | 133 | 台 |
| 4 | LED视频控制器发送卡 | 天合 | 1、DVI视频输入、输出，用于DVI级联 2、支持音频输入 3、单台控制器130W点像素内带载任意设置 ★为保证系统的一致性与兼容性需要显示屏为同一品牌，提供LED视频控制器3C证书（委托人、生产者、生产企业必须为同一公司） | 3 | 套 |
| 5 | LED视频控制器接收卡 | 天合 | 1、支持本卡电源电压监测、本卡工作状态监测 （每套30片） 2、逐箱体温度监测 3、支持逐点亮色度校正 4、单张接收卡带载可达256*128点 5、具有逐点校正功能★（提供LED显示屏逐点校正著作权登记证书） 6、具有智能亮度调节功能★（提供LED显示智能亮度调节系统著作权登记证书） | 60 | 套 |
| 6 | DVI显卡 |  | 型号GTX750Yi | 1 | 套 |
| 7 | 钢结构包边 | 天合 | 原厂施工国标镀锌钢结构、不锈钢包边★显示屏厂家需提供钢结构工程专业承包三级或以上资质。 | 21.15 | ㎡ |
| 8 | 大屏控制软件 | 天合 | - 具有多窗口显示功能 ★（提供LED显示屏多窗口播放软件著作权登记证书） - ★采用专业控制系统、每个最小显示单元模组配一块控制卡，每个模组自动识别自身坐标，自动定位，无需设置数据链路的连接方式。当出现故障后系统能够智能修复，快速切换到其他好的链路（人眼擦觉不到），不影响屏幕的正常工作。 - 具有云媒体播放功能 ★（提供LED显示屏云媒体播放软件著作权登记证书） - 具有远程APP控制功能 ★（提供LED显示屏远程APP控制软件著作权登记证书） - 具有建立后台视频播放、预播、设置、浏览等功能 ★(提供LED视频播放系统软件著作权登记证书） | 1 | 套 |
| 9 | 控制主机 | 联想、惠普、戴尔 | 甲方提供 | 1 | 套 |
| 10 | 视频拼接器服务器及管理软件 | 天合 | - 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理. 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理. 3. Faroudja® TureLife™ 视频图像增强. 4. 特别开发的AIAO（Any In Any Out ）功能，即可截取输入画面的任一部分且把它输出显示到任意区域. 5. 无缝切换、淡入淡出切换. 6. 3种拼接画面显示模式，模式之间无缝切换. 7. 任意画中画（PIP）、画外画（POP）显示，高清字幕图标叠加. 8. 完全独立的行、场缩放处理. 9. HDMI 1.3a ( 带HDCP ) 全数字高清1080p输入. 10. SDI / HD-SDI / 3G-SDI ( 1080p )输入. 11. 帧同步技术，各输出图像间无错位和延迟. 12. 单机最高支持水平23040像素点或垂直14400行，多机并联驱动无限LED屏幕点阵，完成最巨型LED屏幕的拼接显示. 13. 比特数字图像处理. ★保证系统的一致性与兼容性需要显示屏为同一品牌，提供视频拼接器服务器3C证书（委托人、生产者、生产企业必须为同一公司）及LED视频拼接服务器管理软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| 11 | 配电系统 | 天合 | PLC智能控制电柜 用电参数采集：电压 AC0~400V（50~60Hz） 环境采集：温度采集 20~90%RH（精度±5%RH） 湿度采集 0~50℃（精度±2℃） 通信特性：通信方式 电力线载波 控制特性： 控制输出：4路继电器和4路50KW接触器 ★提供配电柜3C证书及配电柜PLC功能软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| 12 | 电缆线 | 国产优质 | 三相五线10平方电缆线 | 1 | 项 |
| 13 | 数据线 | 国产优质 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1 | 项 |
| 14 | 辅材 | 国产优质 | 线管、接头、脚手架租用等 | 1 | 项 |

备注：

1.为保证显示屏的一致性、兼容性及后期维护的的便利；显示屏屏体、电源系统、控制系统、大屏控制系统及视频拼接服务器为同一品牌。

2.为保证显示大屏安装的安全性钢结构须由显示屏生产厂商施工，提供显示屏生产厂商钢结构工程专业承包叁级或以上资质证书。

四.投标人资格要求：

除具备【中华人民共和国政府采购法】第22条规定的条件之外，还必须具备以下条件:

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.法人代表授权书原件及身份证复印件（盖章有效）；

3.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大行贿违法记录（提供参加本次政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大行贿违法记录的书面声明）（格式自拟）；

4.法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

注：上述所有复印件需加盖单位公章，并提供原件备查；缺项则视为报名不通过。

本项目采用资格后审方式，以上报名材料仅作为报名及领取采购文件的依据。采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

五.领取标书时间及地点：2019年4月9日－4月11日〔双休日除外〕上午8∶30－下午5∶30；金坛区金山路168号C楼510室。

六.开标的时间和地点：2019年4月12日〔星期五〕上午9∶30；金坛区金山路168号C楼510室〔教育装备中心〕。

七.联系电话： 0519 —82892019。联系人： 张先生。

学校联系人：盛先生：13814780009。

八.其他应说明事项：投标单位在领取标书时缴纳投标保证金人民币伍千元。

投标截止及开标时间：2019年4月12日〔星期五〕上午9∶00。

金坛区教育局装备中心

二〇一九年四月八日